南京卫健系统首届水电气维修技能竞赛操作技能评分表（电工组）

参赛人员编号：        姓名：             单位：

| 一、功能检查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 配分 | 得分 |
| 1 | 接通电源，合上灯开关S1，启辉器闪烁，灯管两头微亮 | 10 |  |
| 2 | 1～2秒后，灯管点亮 | 10 |  |
| 3 | 启辉器不再闪烁，进入正常照明 | 10 |  |
| 4 | 关断灯开关S1，灯管熄灭 | 10 |  |
| 5 | 重复上述操作，灯管能够顺利点亮、熄灭。 | 10 |  |
| 小计 |  | 50 |  |
| 加权系数 |  | 1 |  |
| 功能检查得分 |  |  |  |
| 二、安装质量检查 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 配分 | 得分 |
| 1 | 元器件安装牢固，方向正确 | 10-8-6-4-2-0 |  |
| 2 | 安装尺寸误差控制在±3mm内 | 10-8-6-4-2-0 |  |
| 3 | 器件接线可靠规范，电源线接入位置正确 | 10-8-6-4-2-0 |  |
| 4 | 开关接线可靠、规范 | 10-8-6-4-2-0 |  |
| 5 | 导线连接处的绝缘层处理符合规范要求 | 10-8-6-4-2-0 |  |
| 6 | PVC线槽横平竖直，接缝紧密，布置合理美观 | 10-8-6-4-2-0 |  |
| 7 | 线槽内布线松紧合适，进出线槽自然，槽盖完整并盖好 | 10-8-6-4-2-0 |  |
| 8 | 导线选用符合规范 | 10-8-6-4-2-0 |  |
| 小计 |  | 80 |  |
| 加权系数 |  | 0.625 |  |
| 安装质量检查得分 |  |  |  |
| 三、扣分项 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 配分 | 扣分 |
| 1 | 损坏器件，1件扣5分，最多扣15分 | 15 |  |
| 2 | 电路短路，引起跳闸、断电 | 15 |  |
| 3 | 结束后，未做工位整理、清洁 | 10 |  |
| 小计 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |
| 总分=“功能检查得分”+“安装质量检查得分”-“扣分项小计” 特别说明：竞赛过程中如发生触电、电路短路跳闸等事故，现场裁判应终止其继续参赛，总分按零分计。 |  |  |  |

评分人：               年    月    日         核分人：              年    月    日